№ сертификата на  продукцию

UZ.SMT .01.0080.121926660

от 13.12.2024 г.  до 13.12.2027 г.

ООО Бухарский НПЗ НПЗ

O`ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN

Знак

соответствия

стандарта

Знак

предприятия

ПАСПОРТ № ________

Наименование продукции: Бензин автомобильный марки АИ-92- К2-Л по O’zDSt 3031:2015

Адрес и место осуществления испытаний: Лаборатория ООО   Бухарский НПЗ, г. Караул Базар ул  Мустакиллцик 1 тел:

365-364-12-27

Изготовитель и заказчик : ООО   Бухарский НПЗ     Резервуар:_____  Замер :________ Дата изготовления ___________

Дата  отбора образцов: _____________   по ГОСТ   2517               Дата поступления  образцов: ____________

Дата проведения  испытаний: ___________           Партия №:_____     Октаноповышающие добавка  : МТБЭ +

СМЕСЬ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  -          %

| № п/п | Наименование показателей | НД на метод испытания | Норма по O’z DSt летн. | Норма по ОТР | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октановое число по исследовательскому методу, не менее | ГОСТ 8226 | 92,0 | - |  |
|  | октановое число по моторному методу, не менее | ГОСТ 511 | 83,0 | - |  |
|  | Массовая концентрация свинца, mg /dm3, не более | ГОСТ 28828 | 10 | 10 |  |
|  | Фракционный состав: температура начала перегонки, 0С, не ниже | ГОСТ 2177 | 35 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 10 % , не выше, 0С |  | 75 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 50 %, не выше, 0С |  | 120 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 90 %, не выше ,0С |  | 190 | - |  |
|  | Конец кипения, 0С, не выше |  | 215 | - |  |
|  | Объемная доля остатка в колбе, %, не более |  | 2,0 | - |  |
|  | Остаток и потери, %, (по объёму) не более |  | 4,0 | - |  |
|  | Давление насыщенных паров бензина, kPa, не более | ГОСТ 31874 | 66,7 | 35-80 |  |
|  | Объемная доля бензола, %, не более | ГОСТ 31871 | 5 | 5 |  |
|  | Массовая концентрация смол промытых растворителем, mg / 100 cm3 , не более | ГОСТ 32404 | 5 | 5 |  |
|  | Индукционный период бензина, min, не менее | ГОСТ 33903 | 450 | - |  |
|  | Массовая доля серы, mg/kg, не более | ГОСТ 19121 | 500 | 500 |  |
|  | Испытание на медной пластинке ( 3h при 50 0С) | ГОСТ32329 | Класс 1 | - |  |
| 10. | Плотность при 20 0С, kg/m3 Плотность при 15 0С, kg/m3, не менее | ГОСТ 3900 | Не нормируется. Определение обязательно 725,0 | - - |  |
| 11. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие | - |  |
| 12 | Содержание механических примесей и воды | Визуально 7.3 нас. ст | отсутствие | - |  |
| 13. | Внешний вид | Визуально 7.3 нас. ст | Чистый, прозрачный | - |  |
| 14. | Массовая концентрация марганца. mg /dm3, не более | ASTM D 3831 | отсутствие | отсутствие |  |
| 15. | Массовая концентрация железа, g /dm3, не более | ГОСТ 32514 | отсутствие | отсутствие |  |
| 16. | Объемная доля монометиланилина, %, не более | ГОСТ 32515 | 1,3 | 1,3 |  |
| 17. | Объёмная доля оксигенатов, %, не более - метанола | ГОСТ 32338 | 1,0 | - |  |
|  | - этанола |  | 5,0 | - |  |
|  | - изопропанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - третбутанола |  | 7,0 | - |  |
|  | - изобутанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - эфиров (С5 и выше) |  | 15,0 | - |  |
|  | - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 0С) |  | 10,0 | - |  |

Гарантийный срок хранение бензина - один год со дня изготовления.  Примечание: изменение № 2 пункт 8. Значение плотности при 15 0С определяется для экспортируемого и импортируемого бензина, или по требованию потребителя.  Дополнения, отклонения или исключения от  метода-отсутствует. Перепечатка и копирование без разрешения испытательной лаборатории   запрещена.

Штамп

соответствия НД

Начальник ЦЗЛ  ___________________________

Начальник смены  __________________________

Дата выдачи паспорта _______________________

Начальник СТТЛ:                       Жумаев Ж.А.

№ сертификата на  продукцию

UZ.SMT .01.0080.121926660

от 13.12.2024 г.  до 13.12.2027 г.

Знак

предприятия

O`ZBEKISTONDA  ISHLAB CHIQARILGAN

Знак

соответствия

стандарта

ООО Бухарский НПЗ

ПАСПОРТ № ________

Наименование продукции: Бензин автомобильный марки АИ-92- К2-Л по O’zDSt 3031:2015

Адрес и место осуществления испытаний: Лаборатория ООО   Бухарский НПЗ, г. Караул Базар ул  Мустакиллик 1 тел: 365-364-12-27

Изготовитель и заказчик : ООО   Бухарский НПЗ   Дата  отбора образцов: _______ ____  по ГОСТ   2517

Из резервуара № ___ количество заявленных вагон цистерн:______номера вагон цистерн: ________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата поступления  образцов: __________ Дата проведения испытаний: ___________  Октаноповышающие добавка : МТБЭ + СМЕСЬ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  -       %

| № п/п | Наименование показателей | НД на метод испытания | Норма по O’z DSt летн. | Норма по ОТР | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октановое число по исследовательскому методу, не менее | ГОСТ 8226 | 92,0 | - |  |
|  | октановое число по моторному методу, не менее | ГОСТ 511 | 83,0 | - |  |
|  | Массовая концентрация свинца, mg /dm3, не более | ГОСТ 28828 | 10 | 10 |  |
|  | Фракционный состав: температура начала перегонки, 0С, не ниже | ГОСТ 2177 | 35 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 10% , не выше, 0С |  | 75 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 50%, не выше, 0С |  | 120 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 90%, не выше ,0С |  | 190 | - |  |
|  | Конец кипения, 0С, не выше |  | 215 | - |  |
|  | Объемная доля остатка в колбе, %,не более |  | 2,0 | - |  |
|  | Остаток и потери, %, (по объёму) не более |  | 4,0 | - |  |
|  | Давление насыщенных паров бензина, kPa, не более | ГОСТ 31874 | 66,7 | 35-80 |  |
|  | Объемная доля бензола, %, не более | ГОСТ 31871 | 5 | 5 |  |
|  | Массовая концентрация смол промытых растворителем, mg / 100 cm3 , не более | ГОСТ 32404 | 5 | 5 |  |
|  | Индукционный период бензина, min, не менее | ГОСТ 33903 | 450 | - |  |
|  | Массовая доля серы, mg/kg, не более | ГОСТ 19121 | 500 | 500 |  |
|  | Испытание на медной пластинке ( 3h при 500С) | ГОСТ32329 | Класс 1 | - |  |
| 10. | Плотность при 20 0С, kg/m3 Плотность при 15 0С, kg/m3 не менее | ГОСТ 3900 | Не нормируется. Определение обязательно 725,0 | - - |  |
| 11. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие | - |  |
| 12 | Содержание механических примесей и воды | Визуально 7.3 нас. ст | отсутствие | - |  |
| 13. | Внешний вид | Визуально 7.3 нас. ст | Чистый, прозрачный | - |  |
| 14. | Массовая концентрация марганца. mg /dm3 не более | ASTM D 3831 | отсутствие | отсутствие |  |
| 15. | Массовая концентрация железа. g /dm3 не более | ГОСТ 32514 | отсутствие | отсутствие |  |
| 16. | Объёмная доля монометиланилина ,% , не более | ГОСТ 32515 | 1,3 | 1,3 |  |
| 17. | Объёмная доля оксигенатов, %, не более - метанола | ГОСТ 32338 | 1,0 | - |  |
|  | - этанола |  | 5,0 | - |  |
|  | - изопропанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - третбутанола |  | 7,0 | - |  |
|  | - изобутанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - эфиров (С5 и выше) |  | 15,0 | - |  |
|  | - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 0С) |  | 10,0 | - |  |

Гарантийный срок хранение бензина - один год со дня изготовления.Примечание: изменение № 2 пункт 8. Значение плотности при 15 0С определяется для экспортируемого и импортируемого бензина, или по требованию потребителя  Дополнения, отклонения или исключения от  метода-отсутствует. Перепечатка и копирование без разрешения испытательной лаборатории   запрещена.

Штамп

соответствия НД

Начальник ЦЗЛ  ___________________________________

Начальник смены  _________________________________

Дата выдачи паспорта _______________________

Начальник СТТЛ:                       Жумаев Ж.А.

№ сертификата на  продукцию

UZ.SMT .01.0025.72143392

от 14.12.2021 г.  до 14.12.2024  г.

ООО Бухарский НПЗ НПЗ

O`ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN

Знак

соответствия

стандарта

Знак

предприятия

ПАСПОРТ № ________

Наименование продукции: Бензин автомобильный марки АИ-92- К2-Л по O’zDSt 3031:2015

Адрес и место осуществления испытаний: Лаборатория ООО   Бухарский НПЗ, г. Караул Базар ул  Мустакиллцик 1 тел:

365-364-12-27

Изготовитель и заказчик : ООО   Бухарский НПЗ              Резервуар:_____         Замер :________

Дата  отбора образцов: _____________   по ГОСТ   2517               Дата поступления  образцов: ____________

Дата проведения  испытаний: ___________           Партия №:     Опытная промышленная партия

Присадки: Октаноповышающие присадки : МТБЭ и ММА

| № п/п | Наименование показателей | НД на метод испытания | Норма по O’z DSt летн. | Норма по ОТР | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октановое число по исследовательскому методу, не менее | ГОСТ 8226 | 92,0 | - |  |
|  | октановое число по моторному методу, не менее | ГОСТ 511 | 83,0 | - |  |
|  | Массовая концентрация свинца, mg /dm3, не более | ГОСТ 28828 | 10 | 10 |  |
|  | Фракционный состав: температура начала перегонки, 0С, не ниже | ГОСТ 2177 | 35 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 10 % , не выше, 0С |  | 75 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 50 %, не выше, 0С |  | 120 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 90 %, не выше ,0С |  | 190 | - |  |
|  | Конец кипения, 0С, не выше |  | 215 | - |  |
|  | Объемная доля остатка в колбе, %, не более |  | 2,0 | - |  |
|  | Остаток и потери, %, (по объёму) не более |  | 4,0 | - |  |
|  | Давление насыщенных паров бензина, kPa, не более | ГОСТ 31874 | 66,7 | 35-80 |  |
|  | Объемная доля бензола, %, не более | ГОСТ 31871 | 5 | 5 |  |
|  | Массовая концентрация смол промытых растворителем, mg / 100 cm3 , не более | ГОСТ 32404 | 5 | 5 |  |
|  | Индукционный период бензина, min, не менее | ГОСТ 33903 | 450 | - |  |
|  | Массовая доля серы, mg/kg, не более | ГОСТ 19121 | 500 | 500 |  |
|  | Испытание на медной пластинке ( 3h при 50 0С) | ГОСТ32329 | Класс 1 | - |  |
| 10. | Плотность при 20 0С, kg/m3 Плотность при 15 0С, kg/m3, не менее | ГОСТ 3900 | Не нормируется. Определение обязательно 725,0 | - - |  |
| 11. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие | - |  |
| 12 | Содержание механических примесей и воды | Визуально 7.3 нас. ст | отсутствие | - |  |
| 13. | Внешний вид | Визуально 7.3 нас. ст | Чистый, прозрачный | - |  |
| 14. | Массовая концентрация марганца. mg /dm3, не более | ASTM D 3831 | отсутствие | отсутствие |  |
| 15. | Массовая концентрация железа, g /dm3, не более | ГОСТ 32514 | отсутствие | отсутствие |  |
| 16. | Объемная доля монометиланилина, %, не более | ГОСТ 32515 | 1,3 | - |  |
| 17. | Объёмная доля оксигенатов, %, не более - метанола | ГОСТ 32338 | 1,0 | - |  |
|  | - этанола |  | 5,0 | - |  |
|  | - изопропанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - третбутанола |  | 7,0 | - |  |
|  | - изобутанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - эфиров (С5 и выше) |  | 15,0 | - |  |
|  | - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 С 0) |  | 10,0 | - |  |

Гарантийный срок хранение бензина - один год со дня изготовления.  Примечание: изменение № 2 пункт 8. Значение плотности при 15 0С определяется для экспортируемого и импортируемого бензина, или по требованию потребителя.  Дополнения, отклонения или исключения от  метода-отсутствует. Перепечатка и копирование без разрешения испытательной лаборатории   запрещена.

Штамп

соответствия НД

Начальник ЦЗЛ  ___________________________

Начальник смены  __________________________

Дата выдачи паспорта _______________________

Начальник СТТЛ:                       Жумаев Ж.А.

ООО Бухарский НПЗ

Знак

предприятия

O`ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN

№ сертификата на  продукцию

UZ.SMT .01.0025.72143392

от 14.12.2021 г.  до 14.12.2024  г.

Знак

соответствия

стандарта

ПАСПОРТ № ________

Наименование продукции: Бензин автомобильный марки АИ-92- К2-Л по O’zDSt 3031:2015

Адрес и место осуществления испытаний: Лаборатория ООО   Бухарский НПЗ, г. Караул Базар ул  Мустакиллик 1 тел: 365-364-12-27

Изготовитель и заказчик : ООО   Бухарский НПЗ

Дата  отбора образцов: _______   по ГОСТ   2517.  Из резервуара № ___ количество заявленных вагон цистерн ____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата поступления  образцов: ____________    Дата проведения испытаний: ___________

Присадки: Октаноповышающие присадки : МТБЭ и ММА

| № п/п | Наименование показателей | НД на метод испытания | Норма по O’z DSt летн. | Норма по ОТР | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октановое число по исследовательскому методу, не менее | ГОСТ 8226 | 92,0 | - |  |
|  | октановое число по моторному методу, не менее | ГОСТ 511 | 83,0 | - |  |
|  | Массовая концентрация свинца, mg /dm3, не более | ГОСТ 28828 | 10 | 10 |  |
|  | Фракционный состав: температура начала перегонки, 0С, не ниже | ГОСТ 2177 | 35 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 10% , не выше, 0С |  | 75 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 50%, не выше, 0С |  | 120 | - |  |
|  | Пределы перегонки, 90%, не выше ,0С |  | 190 | - |  |
|  | Конец кипения, 0С, не выше |  | 215 | - |  |
|  | Объемная доля остатка в колбе, %,не более |  | 2,0 | - |  |
|  | Остаток и потери, %, (по объёму) не более |  | 4,0 | - |  |
|  | Давление насыщенных паров бензина, kPa, не более | ГОСТ 31874 | 66,7 | 35-80 |  |
|  | Объемная доля бензола, %, не более | ГОСТ 31871 | 5 | 5 |  |
|  | Массовая концентрация смол промытых растворителем, mg / 100 cm3 , не более | ГОСТ 32404 | 5 | 5 |  |
|  | Индукционный период бензина, min, не менее | ГОСТ 33903 | 450 | - |  |
|  | Массовая доля серы, mg/kg, не более | ГОСТ 19121 | 500 | 500 |  |
|  | Испытание на медной пластинке ( 3h при 500С) | ГОСТ32329 | Класс 1 | - |  |
| 10. | Плотность при 20 0С, kg/m3 Плотность при 15 0С, kg/m3 не менее | ГОСТ 3900 | Не нормируется. Определение обязательно 725,0 | - - |  |
| 11. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие | - |  |
| 12 | Содержание механических примесей и воды | Визуально 7.3 нас. ст | отсутствие | - |  |
| 13. | Внешний вид | Визуально 7.3 нас. ст | Чистый, прозрачный | - |  |
| 14. | Массовая концентрация марганца. mg /dm3 не более | ASTM D 3831 | отсутствие | отсутствие |  |
| 15. | Массовая концентрация железа. g /dm3 не более | ГОСТ 32514 | отсутствие | отсутствие |  |
| 16. | Массовая доля кислорода %, не более | ГОСТ 32338 | 2,7 | - |  |
| 17. | Объёмная доля оксигенатов, %, не более - метанола | ГОСТ 32338 | 1,0 | - |  |
|  | - этанола |  | 5,0 | - |  |
|  | - изопропанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - третбутанола |  | 7,0 | - |  |
|  | - изобутанола |  | 10,0 | - |  |
|  | - эфиров (С5 и выше) |  | 15,0 | - |  |
|  | - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 С 0) |  | 10,0 | - |  |
| 18 | Объёмная доля монометиланилина ,% , не более | ГОСТ 32515 | 1,3 |  |  |

Гарантийный срок хранение бензина - один год со дня изготовления.Примечание: изменение № 2 пункт 8. Значение плотности при 15 0С определяется для экспортируемого и импортируемого бензина, или по требованию потребителя  Дополнения, отклонения или исключения от  метода-отсутствует. Перепечатка и копирование без разрешения испытательной лаборатории   запрещена.

Штамп

соответствия НД

Начальник ЦЗЛ  __________________________

Начальник смены  _________________________

Дата выдачи паспорта _______________________

Начальник СТТЛ:                       Жумаев Ж.А.